ELS Energy Steps (August 1, 2000)

K Factor for ELS:  7.335

Number of Energy Steps:  512

Maximum Energy:  20538.0000 eV

Minimum Energy:  1.1736 eV

Maximum Energy at Low Range:  149.3941 eV

Ratio Between Energy Steps:  1.019303

| ELS Step Number | ELS Energy (eV) | Deflection Voltage (volt) | Deflection Supply Range | Analog Voltage (volt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20538.0000 | 2800.0000 | 1 | 5.000000 |
| 1 | 20149.0581 | 2746.9745 | 1 | 4.905306 |
| 2 | 19767.4818 | 2694.9532 | 1 | 4.812406 |
| 3 | 19393.1317 | 2643.9171 | 1 | 4.721265 |
| 4 | 19025.8709 | 2593.8474 | 1 | 4.631850 |
| 5 | 18665.5651 | 2544.7260 | 1 | 4.544128 |
| 6 | 18312.0827 | 2496.5348 | 1 | 4.458067 |
| 7 | 17965.2945 | 2449.2562 | 1 | 4.373637 |
| 8 | 17625.0736 | 2402.8730 | 1 | 4.290805 |
| 9 | 17291.2957 | 2357.3682 | 1 | 4.209542 |
| 10 | 16963.8388 | 2312.7251 | 1 | 4.129817 |
| 11 | 16642.5832 | 2268.9275 | 1 | 4.051603 |
| 12 | 16327.4113 | 2225.9593 | 1 | 3.974870 |
| 13 | 16018.2082 | 2183.8048 | 1 | 3.899590 |
| 14 | 15714.8606 | 2142.4486 | 1 | 3.825735 |
| 15 | 15417.2577 | 2101.8756 | 1 | 3.753279 |
| 16 | 15125.2907 | 2062.0710 | 1 | 3.682196 |
| 17 | 14838.8528 | 2023.0202 | 1 | 3.612458 |
| 18 | 14557.8395 | 1984.7089 | 1 | 3.544041 |
| 19 | 14282.1479 | 1947.1231 | 1 | 3.476920 |
| 20 | 14011.6772 | 1910.2791 | 1 | 3.411070 |
| 21 | 13746.3286 | 1874.0734 | 1 | 3.346467 |
| 22 | 13486.0052 | 1838.5828 | 1 | 3.283087 |
| 23 | 13230.6116 | 1803.7644 | 1 | 3.220908 |
| 24 | 12980.0546 | 1769.6053 | 1 | 3.159906 |
| 25 | 12734.2426 | 1736.0931 | 1 | 3.100059 |
| 26 | 12493.0856 | 1703.2155 | 1 | 3.041346 |
| 27 | 12256.4956 | 1670.9606 | 1 | 2.983745 |
| 28 | 12024.3861 | 1639.3164 | 1 | 2.927234 |
| 29 | 11796.6722 | 1608.2716 | 1 | 2.871794 |
| 30 | 11573.2707 | 1577.8147 | 1 | 2.817404 |
| 31 | 11354.0999 | 1547.9345 | 1 | 2.764043 |
| 32 | 11139.0796 | 1518.6203 | 1 | 2.711693 |
| 33 | 10928.1314 | 1489.8611 | 1 | 2.660335 |
| 34 | 10721.1780 | 1461.6466 | 1 | 2.609949 |
| 35 | 10518.1438 | 1433.9664 | 1 | 2.560517 |
| 36 | 10318.9547 | 1406.8104 | 1 | 2.512022 |
| 37 | 10123.5377 | 1380.1687 | 1 | 2.464445 |
| 38 | 9931.8214 | 1354.0315 | 1 | 2.417768 |
| 39 | 9743.7358 | 1328.3893 | 1 | 2.371976 |
| 40 | 9559.2121 | 1303.2327 | 1 | 2.327051 |
| 41 | 9378.1829 | 1278.5525 | 1 | 2.282977 |
| 42 | 9200.5819 | 1254.3397 | 1 | 2.239737 |
| 43 | 9026.3443 | 1230.5855 | 1 | 2.197317 |
| 44 | 8855.4063 | 1207.2810 | 1 | 2.155699 |
| 45 | 8687.7055 | 1184.4179 | 1 | 2.114870 |
| 46 | 8523.1806 | 1161.9878 | 1 | 2.074814 |
| 47 | 8361.7714 | 1139.9825 | 1 | 2.035517 |
| 48 | 8203.4189 | 1118.3939 | 1 | 1.996963 |
| 49 | 8048.0652 | 1097.2141 | 1 | 1.959140 |
| 50 | 7895.6536 | 1076.4354 | 1 | 1.922033 |
| 51 | 7746.1283 | 1056.0502 | 1 | 1.885629 |
| 52 | 7599.4346 | 1036.0511 | 1 | 1.849914 |
| 53 | 7455.5190 | 1016.4307 | 1 | 1.814876 |
| 54 | 7314.3288 | 997.1818 | 1 | 1.780501 |
| 55 | 7175.8125 | 978.2975 | 1 | 1.746777 |
| 56 | 7039.9193 | 959.7709 | 1 | 1.713692 |
| 57 | 6906.5996 | 941.5950 | 1 | 1.681233 |
| 58 | 6775.8046 | 923.7634 | 1 | 1.649389 |
| 59 | 6647.4867 | 906.2695 | 1 | 1.618148 |
| 60 | 6521.5987 | 889.1068 | 1 | 1.587499 |
| 61 | 6398.0948 | 872.2692 | 1 | 1.557430 |
| 62 | 6276.9298 | 855.7505 | 1 | 1.527931 |
| 63 | 6158.0593 | 839.5446 | 1 | 1.498990 |
| 64 | 6041.4400 | 823.6455 | 1 | 1.470597 |
| 65 | 5927.0292 | 808.0476 | 1 | 1.442742 |
| 66 | 5814.7851 | 792.7451 | 1 | 1.415415 |
| 67 | 5704.6666 | 777.7323 | 1 | 1.388605 |
| 68 | 5596.6334 | 763.0039 | 1 | 1.362303 |
| 69 | 5490.6462 | 748.5544 | 1 | 1.336498 |
| 70 | 5386.6662 | 734.3785 | 1 | 1.311183 |
| 71 | 5284.6552 | 720.4711 | 1 | 1.286347 |
| 72 | 5184.5762 | 706.8270 | 1 | 1.261981 |
| 73 | 5086.3923 | 693.4414 | 1 | 1.238077 |
| 74 | 4990.0679 | 680.3092 | 1 | 1.214625 |
| 75 | 4895.5676 | 667.4257 | 1 | 1.191618 |
| 76 | 4802.8570 | 654.7862 | 1 | 1.169046 |
| 77 | 4711.9020 | 642.3861 | 1 | 1.146902 |
| 78 | 4622.6696 | 630.2208 | 1 | 1.125177 |
| 79 | 4535.1270 | 618.2859 | 1 | 1.103863 |
| 80 | 4449.2422 | 606.5770 | 1 | 1.082953 |
| 81 | 4364.9839 | 595.0898 | 1 | 1.062439 |
| 82 | 4282.3213 | 583.8202 | 1 | 1.042314 |
| 83 | 4201.2241 | 572.7640 | 1 | 1.022570 |
| 84 | 4121.6627 | 561.9172 | 1 | 1.003199 |
| 85 | 4043.6079 | 551.2758 | 1 | 0.984196 |
| 86 | 3967.0314 | 540.8359 | 1 | 0.965552 |
| 87 | 3891.9051 | 530.5937 | 1 | 0.947261 |
| 88 | 3818.2014 | 520.5455 | 1 | 0.929317 |
| 89 | 3745.8936 | 510.6876 | 1 | 0.911713 |
| 90 | 3674.9551 | 501.0164 | 1 | 0.894442 |
| 91 | 3605.3600 | 491.5283 | 1 | 0.877498 |
| 92 | 3537.0829 | 482.2199 | 1 | 0.860875 |
| 93 | 3470.0987 | 473.0878 | 1 | 0.844566 |
| 94 | 3404.3831 | 464.1286 | 1 | 0.828567 |
| 95 | 3339.9120 | 455.3391 | 1 | 0.812870 |
| 96 | 3276.6619 | 446.7160 | 1 | 0.797471 |
| 97 | 3214.6095 | 438.2562 | 1 | 0.782364 |
| 98 | 3153.7323 | 429.9567 | 1 | 0.767542 |
| 99 | 3094.0079 | 421.8143 | 1 | 0.753001 |
| 100 | 3035.4146 | 413.8261 | 1 | 0.738736 |
| 101 | 2977.9309 | 405.9892 | 1 | 0.724741 |
| 102 | 2921.5359 | 398.3007 | 1 | 0.711010 |
| 103 | 2866.2088 | 390.7578 | 1 | 0.697540 |
| 104 | 2811.9294 | 383.3578 | 1 | 0.684325 |
| 105 | 2758.6780 | 376.0979 | 1 | 0.671360 |
| 106 | 2706.4351 | 368.9755 | 1 | 0.658641 |
| 107 | 2655.1815 | 361.9879 | 1 | 0.646163 |
| 108 | 2604.8985 | 355.1327 | 1 | 0.633920 |
| 109 | 2555.5678 | 348.4073 | 1 | 0.621910 |
| 110 | 2507.1713 | 341.8093 | 1 | 0.610127 |
| 111 | 3459.6913 | 335.3362 | 1 | 0.598568 |
| 112 | 2413.1105 | 328.9858 | 1 | 0.587227 |
| 113 | 2367.4118 | 322.7555 | 1 | 0.576101 |
| 114 | 2322.5785 | 316.6433 | 1 | 0.565185 |
| 115 | 2278.5943 | 310.6468 | 1 | 0.554477 |
| 116 | 2235.4430 | 304.7639 | 1 | 0.543971 |
| 117 | 2193.1089 | 298.9924 | 1 | 0.533664 |
| 118 | 2151.5765 | 293.3301 | 1 | 0.523552 |
| 119 | 2110.8307 | 287.7751 | 1 | 0.513632 |
| 120 | 2070.8565 | 282.3254 | 1 | 0.503900 |
| 121 | 2031.6393 | 276.9788 | 1 | 0.494352 |
| 122 | 1993.1647 | 271.7334 | 1 | 0.484985 |
| 123 | 1955.4188 | 266.5874 | 1 | 0.475795 |
| 124 | 1918.3877 | 261.5389 | 1 | 0.466779 |
| 125 | 1882.0579 | 256.5860 | 1 | 0.457934 |
| 126 | 1846.4161 | 251.7268 | 1 | 0.449257 |
| 127 | 1811.4493 | 246.9597 | 1 | 0.440743 |
| 128 | 1777.1447 | 242.2828 | 1 | 0.432391 |
| 129 | 1743.4897 | 237.6946 | 1 | 0.424198 |
| 130 | 1710.4721 | 233.1932 | 1 | 0.416159 |
| 131 | 1678.0797 | 228.7771 | 1 | 0.408273 |
| 132 | 1646.3008 | 224.4445 | 1 | 0.400536 |
| 133 | 1615.1237 | 220.1941 | 1 | 0.392945 |
| 134 | 1584.5370 | 216.0241 | 1 | 0.385498 |
| 135 | 1554.5295 | 211.9331 | 1 | 0.378192 |
| 136 | 1525.0904 | 207.9196 | 1 | 0.371025 |
| 137 | 1496.2087 | 203.9821 | 1 | 0.363993 |
| 138 | 1467.8740 | 200.1192 | 1 | 0.357095 |
| 139 | 1440.0759 | 196.3294 | 1 | 0.350327 |
| 140 | 1412.8042 | 192.6113 | 1 | 0.343687 |
| 141 | 1386.0490 | 188.9637 | 1 | 0.337173 |
| 142 | 1359.8004 | 185.3852 | 1 | 0.330783 |
| 143 | 1334.0490 | 181.8744 | 1 | 0.324513 |
| 144 | 1308.7852 | 178.4302 | 1 | 0.318362 |
| 145 | 1283.9998 | 175.0511 | 1 | 0.312328 |
| 146 | 1259.6839 | 171.7360 | 1 | 0.306408 |
| 147 | 1235.8284 | 168.4838 | 1 | 0.300600 |
| 148 | 1212.4247 | 165.2931 | 1 | 0.294902 |
| 149 | 1189.4642 | 162.1628 | 1 | 0.289312 |
| 150 | 1166.9385 | 159.0918 | 1 | 0.283828 |
| 151 | 1144.8394 | 156.0790 | 1 | 0.278447 |
| 152 | 1123.1588 | 153.1232 | 1 | 0.273169 |
| 153 | 1101.8888 | 150.2234 | 1 | 0.267990 |
| 154 | 1081.0216 | 147.3785 | 1 | 0.262910 |
| 155 | 1060.5495 | 144.5875 | 1 | 0.257926 |
| 156 | 1040.4652 | 141.8494 | 1 | 0.253036 |
| 157 | 1020.7612 | 139.1631 | 1 | 0.248239 |
| 158 | 1001.4303 | 136.5277 | 1 | 0.243532 |
| 159 | 982.4656 | 133.9421 | 1 | 0.238915 |
| 160 | 963.8600 | 131.4056 | 1 | 0.234385 |
| 161 | 945.6067 | 128.9171 | 1 | 0.229941 |
| 162 | 927.6991 | 126.4757 | 1 | 0.225581 |
| 163 | 910.1307 | 124.0805 | 1 | 0.221304 |
| 164 | 892.8949 | 121.7307 | 1 | 0.217108 |
| 165 | 875.9855 | 119.4254 | 1 | 0.212991 |
| 166 | 859.3964 | 117.1638 | 1 | 0.208952 |
| 167 | 843.1214 | 114.9450 | 1 | 0.204990 |
| 168 | 827.1547 | 112.7682 | 1 | 0.201102 |
| 169 | 811.4903 | 110.6326 | 1 | 0.197289 |
| 170 | 796.1226 | 108.5375 | 1 | 0.193547 |
| 171 | 781.0459 | 106.4821 | 1 | 0.189876 |
| 172 | 766.2547 | 104.4655 | 1 | 0.186275 |
| 173 | 751.7436 | 102.4872 | 1 | 0.182742 |
| 174 | 737.5073 | 100.5463 | 1 | 0.179276 |
| 175 | 723.5406 | 98.6422 | 1 | 0.175876 |
| 176 | 709.8385 | 96.7742 | 1 | 0.172540 |
| 177 | 696.3958 | 94.9415 | 1 | 0.169267 |
| 178 | 683.2077 | 93.1435 | 1 | 0.166056 |
| 179 | 670.2693 | 91.3796 | 1 | 0.162906 |
| 180 | 657.5759 | 89.6491 | 1 | 0.159816 |
| 181 | 645.1230 | 87.9513 | 1 | 0.156784 |
| 182 | 632.9059 | 86.2857 | 1 | 0.153810 |
| 183 | 620.9201 | 84.6517 | 1 | 0.150891 |
| 184 | 609.1613 | 83.0486 | 1 | 0.148029 |
| 185 | 597.6252 | 81.4758 | 1 | 0.145220 |
| 186 | 586.3076 | 79.9329 | 1 | 0.142465 |
| 187 | 575.2043 | 78.4191 | 1 | 0.139761 |
| 188 | 564.3113 | 76.9340 | 1 | 0.137109 |
| 189 | 553.6245 | 75.4771 | 1 | 0.134507 |
| 190 | 543.1402 | 74.0477 | 1 | 0.131955 |
| 191 | 532.8543 | 72.6454 | 1 | 0.129451 |
| 192 | 522.7633 | 71.2697 | 1 | 0.126994 |
| 193 | 512.8634 | 69.9200 | 1 | 0.124583 |
| 194 | 503.1510 | 68.5959 | 1 | 0.122219 |
| 195 | 493.6224 | 67.2969 | 1 | 0.119899 |
| 196 | 484.2744 | 66.0224 | 1 | 0.117623 |
| 197 | 475.1034 | 64.7721 | 1 | 0.115390 |
| 198 | 466.1060 | 635455 | 1 | 0.113200 |
| 199 | 457.2790 | 62.3421 | 1 | 0.111051 |
| 200 | 448.6192 | 61.1615 | 1 | 0.108942 |
| 201 | 440.1234 | 60.0032 | 1 | 0.106874 |
| 202 | 431.7885 | 58.8669 | 1 | 0.104845 |
| 203 | 423.6115 | 57.7521 | 1 | 0.102854 |
| 204 | 415.5892 | 56.6584 | 1 | 0.100901 |
| 205 | 407.7189 | 55.5854 | 1 | 0.098984 |
| 206 | 399.9977 | 54.5327 | 1 | 0.097105 |
| 207 | 392.4227 | 53.5000 | 1 | 0.095260 |
| 208 | 384.9911 | 52.4869 | 1 | 0.093451 |
| 209 | 377.7003 | 51.4929 | 1 | 0.091676 |
| 210 | 370.5475 | 50.5177 | 1 | 0.089935 |
| 211 | 363.5302 | 49.5610 | 1 | 0.088226 |
| 212 | 356.6458 | 48.6225 | 1 | 0.086550 |
| 213 | 349.8917 | 47.7017 | 1 | 0.084906 |
| 214 | 343.2656 | 46.7983 | 1 | 0.083292 |
| 215 | 336.7649 | 45.9121 | 1 | 0.081710 |
| 216 | 330.3874 | 45.0426 | 1 | 0.080157 |
| 217 | 324.1306 | 44.1896 | 1 | 0.078634 |
| 218 | 317.9924 | 43.3527 | 1 | 0.077139 |
| 219 | 311.9703 | 42.5317 | 1 | 0.075673 |
| 220 | 306.0623 | 41.7263 | 1 | 0.074235 |
| 221 | 300.2662 | 40.9361 | 1 | 0.072823 |
| 222 | 294.5799 | 40.1609 | 1 | 0.071439 |
| 223 | 289.0012 | 39.4003 | 1 | 0.070081 |
| 224 | 283.5282 | 38.6542 | 1 | 0.068748 |
| 225 | 278.1588 | 37.9221 | 1 | 0.067441 |
| 226 | 272.8912 | 37.2040 | 1 | 0.066159 |
| 227 | 267.7232 | 36.4994 | 1 | 0.064900 |
| 228 | 262.6532 | 35.8082 | 1 | 0.063666 |
| 229 | 257.6791 | 35.1301 | 1 | 0.062455 |
| 230 | 252.7993 | 34.4648 | 1 | 0.061267 |
| 231 | 248.0119 | 33.8121 | 1 | 0.060101 |
| 232 | 243.3151 | 33.1718 | 1 | 0.058958 |
| 233 | 238.7073 | 32.5436 | 1 | 0.057836 |
| 234 | 234.1867 | 31.9273 | 1 | 0.056735 |
| 235 | 229.7518 | 31.3227 | 1 | 0.055656 |
| 236 | 225.4008 | 30.7295 | 1 | 0.054596 |
| 237 | 221.1322 | 30.1475 | 1 | 0.053557 |
| 238 | 216.9445 | 29.5766 | 1 | 0.052538 |
| 239 | 212.8361 | 29.0165 | 1 | 0.051537 |
| 240 | 208.8055 | 28.4670 | 1 | 0.050556 |
| 241 | 204.8512 | 27.9279 | 1 | 0.049593 |
| 242 | 200.9718 | 27.3990 | 1 | 0.048649 |
| 243 | 197.1658 | 26.8801 | 1 | 0.047722 |
| 244 | 193.4320 | 26.3711 | 1 | 0.046813 |
| 245 | 189.7688 | 25.8717 | 1 | 0.045921 |
| 246 | 186.1750 | 25.3817 | 1 | 0.045046 |
| 247 | 182.6493 | 24.9011 | 1 | 0.044188 |
| 248 | 179.1904 | 24.4295 | 1 | 0.043346 |
| 249 | 175.7969 | 23.9669 | 1 | 0.042520 |
| 250 | 172.4677 | 23.5130 | 1 | 0.041709 |
| 251 | 169.2016 | 23.0677 | 1 | 0.040914 |
| 252 | 165.9973 | 22.6309 | 1 | 0.040134 |
| 253 | 162.8537 | 22.2023 | 1 | 0.039368 |
| 254 | 159.7696 | 21.7818 | 1 | 0.038618 |
| 255 | 156.7440 | 21.3693 | 1 | 0.037881 |
| 256 | 153.7756 | 20.9646 | 1 | 0.037158 |
| 257 | 150.8634 | 20.5676 | 1 | 0.036449 |
| 258 | 148.0064 | 20.1781 | 0 | 4.953553 |
| 259 | 145.2035 | 19.7960 | 0 | 4.859739 |
| 260 | 142.4537 | 19.4211 | 0 | 4.767701 |
| 261 | 139.7560 | 19.0533 | 0 | 4.677407 |
| 262 | 137.1093 | 18.6925 | 0 | 4.588822 |
| 263 | 134.5128 | 18.3385 | 0 | 4.501916 |
| 264 | 131.9654 | 17.9912 | 0 | 4.416654 |
| 265 | 129.4663 | 17.6505 | 0 | 4.333008 |
| 266 | 127.0145 | 17.3162 | 0 | 4.250946 |
| 267 | 124.6092 | 16.9883 | 0 | 4.170437 |
| 268 | 122.2494 | 16.666 | 0 | 4.091453 |
| 269 | 119.9342 | 16.3510 | 0 | 4.013966 |
| 270 | 117.6630 | 16.0413 | 0 | 3.937945 |
| 271 | 115.4347 | 15.7375 | 0 | 3.863364 |
| 272 | 113.2486 | 15.4395 | 0 | 3.790196 |
| 273 | 111.1040 | 15.1471 | 0 | 3.718413 |
| 274 | 108.9999 | 14.8602 | 0 | 3.647990 |
| 275 | 106.9357 | 14.5788 | 0 | 3.578900 |
| 276 | 104.9106 | 14.3027 | 0 | 3.511118 |
| 277 | 102.9238 | 14.0319 | 0 | 3.444621 |
| 278 | 100.9747 | 13.7661 | 0 | 3.379382 |
| 279 | 99.0625 | 13.5055 | 0 | 3.315379 |
| 280 | 97.1865 | 13.2497 | 0 | 3.252588 |
| 281 | 95.3460 | 12.9988 | 0 | 3.190987 |
| 282 | 93.5404 | 12.7526 | 0 | 3.130551 |
| 283 | 91.7689 | 12.5111 | 0 | 3.071261 |
| 284 | 90.0310 | 12.2742 | 0 | 3.013093 |
| 285 | 88.3260 | 12.0417 | 0 | 2.956027 |
| 286 | 86.6534 | 11.8137 | 0 | 2.900041 |
| 287 | 85.0123 | 11.5900 | 0 | 2.845116 |
| 288 | 83.4024 | 11.3705 | 0 | 2.791231 |
| 289 | 81.8230 | 11.1551 | 0 | 2.738366 |
| 290 | 80.2734 | 10.9439 | 0 | 2.686502 |
| 291 | 78.7532 | 10.7366 | 0 | 2.635621 |
| 292 | 77.2618 | 10.5333 | 0 | 2.585703 |
| 293 | 75.7987 | 10.338 | 0 | 2.536730 |
| 294 | 74.3632 | 10.1381 | 0 | 2.488685 |
| 295 | 72.9550 | 9.9461 | 0 | 2.441550 |
| 296 | 71.5734 | 9.7578 | 0 | 2.395308 |
| 297 | 70.2179 | 9.5730 | 0 | 2.349941 |
| 298 | 68.8882 | 9.3917 | 0 | 2.305433 |
| 299 | 67.5836 | 9.2138 | 0 | 2.261768 |
| 300 | 66.3037 | 9.0394 | 0 | 2.218930 |
| 301 | 65.0481 | 8.8682 | 0 | 2.176903 |
| 302 | 63.8162 | 8.7002 | 0 | 2.135673 |
| 303 | 62.6077 | 8.5355 | 0 | 2.095223 |
| 304 | 61.4220 | 8.3738 | 0 | 2.055539 |
| 305 | 60.2588 | 8.2151 | 0 | 2.016606 |
| 306 | 59.1177 | 8.0597 | 0 | 1.997841 |
| 307 | 57.9981 | 7.9070 | 0 | 1.940939 |
| 308 | 56.8998 | 7.7573 | 0 | 1.904177 |
| 309 | 55.8222 | 7.6104 | 0 | 1.868111 |
| 310 | 54.7651 | 7.4663 | 0 | 1.832728 |
| 311 | 53.7280 | 7.3249 | 0 | 1.798015 |
| 312 | 52.7105 | 7.1862 | 0 | 1.763960 |
| 313 | 51.7123 | 7.0501 | 0 | 1.730549 |
| 314 | 50.7330 | 6.9166 | 0 | 1.697771 |
| 315 | 49.7722 | 6.7856 | 0 | 1.665614 |
| 316 | 48.8296 | 6.6571 | 0 | 1.634066 |
| 317 | 47.9049 | 6.5310 | 0 | 1.603115 |
| 318 | 46.9977 | 6.4073 | 0 | 1.572750 |
| 319 | 46.1077 | 6.2860 | 0 | 1.542961 |
| 320 | 45.2345 | 6.1669 | 0 | 1.513735 |
| 321 | 44.3779 | 6.0502 | 0 | 1.485064 |
| 322 | 43.5374 | 5.9356 | 0 | 1.456935 |
| 323 | 42.7129 | 5.8232 | 0 | 1.429338 |
| 324 | 41.9041 | 5.7129 | 0 | 1.402265 |
| 325 | 41.1105 | 8.6047 | 0 | 1.375704 |
| 326 | 40.3320 | 5.4986 | 0 | 1.349646 |
| 327 | 39.5682 | 5.3944 | 0 | 1.324081 |
| 328 | 38.8188 | 5.2923 | 0 | 1.299001 |
| 329 | 38.0837 | 5.1921 | 0 | 1.274396 |
| 330 | 37.3625 | 5.0937 | 0 | 1.250256 |
| 331 | 36.6549 | 4.9973 | 0 | 1.226574 |
| 332 | 35.9608 | 4.9026 | 0 | 1.203340 |
| 333 | 35.2798 | 4.8098 | 0 | 1.180546 |
| 334 | 34.6116 | 4.7187 | 0 | 1.158184 |
| 335 | 33.9562 | 4.6293 | 0 | 1.136246 |
| 336 | 33.3131 | 4.5417 | 0 | 1.114722 |
| 337 | 32.6822 | 4.4557 | 0 | 1.093607 |
| 338 | 32.0633 | 4.3713 | 0 | 1.072891 |
| 339 | 31.4561 | 4.2885 | 0 | 1.052568 |
| 340 | 30.8604 | 4.2073 | 0 | 1.032629 |
| 341 | 30.2760 | 4.1276 | 0 | 1.013068 |
| 342 | 29.7026 | 4.0494 | 0 | 0.993878 |
| 343 | 29.1401 | 3.9728 | 0 | 0.975051 |
| 344 | 28.5883 | 3.8975 | 0 | 0.956580 |
| 345 | 28.0469 | 3.8237 | 0 | 0.938460 |
| 346 | 27.5157 | 3.7513 | 0 | 0.920682 |
| 347 | 26.9947 | 3.6803 | 0 | 0.903241 |
| 348 | 26.4834 | 3.6106 | 0 | 0.886131 |
| 349 | 25.9819 | 3.5422 | 0 | 0.869344 |
| 350 | 25.4899 | 3.4751 | 0 | 0.852875 |
| 351 | 25.0072 | 3.4093 | 0 | 0.836719 |
| 352 | 24.5336 | 3.3447 | 0 | 0.820868 |
| 353 | 24.0690 | 3.2814 | 0 | 0.805317 |
| 354 | 23.6132 | 3.2192 | 0 | 0.790061 |
| 355 | 23.1660 | 3.1583 | 0 | 0.775094 |
| 356 | 22.7273 | 3.0985 | 0 | 0.760410 |
| 357 | 22.2969 | 3.0398 | 0 | 0.746004 |
| 358 | 21.8746 | 2.9822 | 0 | 0.731871 |
| 359 | 21.4604 | 3.9257 | 0 | 0.718006 |
| 360 | 21.0540 | 2.8703 | 0 | 0.704403 |
| 361 | 20.6552 | 2.8160 | 0 | 0.691058 |
| 362 | 20.2641 | 2.7627 | 0 | 0.677966 |
| 363 | 19.8830 | 2.7103 | 0 | 0.665121 |
| 364 | 19.5038 | 2.6590 | 0 | 0.652520 |
| 365 | 19.1345 | 6.6087 | 0 | 0.640158 |
| 366 | 18.7721 | 2.5593 | 0 | 0.628029 |
| 367 | 18.4166 | 2.5108 | 0 | 0.616131 |
| 368 | 18.0679 | 2.4632 | 0 | 0.604457 |
| 369 | 17.7257 | 2.4166 | 0 | 0.593005 |
| 370 | 17.3900 | 2.3708 | 0 | 0.581769 |
| 371 | 17.0607 | 2.3259 | 0 | 0.570747 |
| 372 | 16.7376 | 2.2819 | 0 | 0.559933 |
| 373 | 16.4206 | 2.2387 | 0 | 0.549324 |
| 374 | 16.1096 | 2.1963 | 0 | 0.538915 |
| 375 | 15.8046 | 2.1547 | 0 | 0.528704 |
| 376 | 15.5053 | 2.1139 | 0 | 0.518687 |
| 377 | 15.2116 | 2.0738 | 0 | 0.508859 |
| 378 | 14.9236 | 2.0346 | 0 | 0.499217 |
| 379 | 14.6409 | 1.9960 | 0 | 0.489757 |
| 380 | 14.3637 | 1.9582 | 0 | 0.480477 |
| 381 | 14.0917 | 1.9212 | 0 | 0.471373 |
| 382 | 13.8248 | 1.8848 | 0 | 0.462441 |
| 383 | 15.5630 | 1.8491 | 0 | 0.453678 |
| 384 | 13.3061 | 1.8141 | 0 | 0.445081 |
| 385 | 13.0542 | 1.7797 | 0 | 0.436647 |
| 386 | 12.8069 | 1.7460 | 0 | 0.428372 |
| 387 | 12.5644 | 1.7129 | 0 | 0.420255 |
| 388 | 12.3265 | 1.6805 | 0 | 0.412291 |
| 389 | 12.0930 | 1.6487 | 0 | 0.404478 |
| 390 | 11.8640 | 1.6175 | 0 | 0.396812 |
| 391 | 11.6393 | 1.5868 | 0 | 0.389292 |
| 392 | 11.4189 | 1.5568 | 0 | 0.381915 |
| 393 | 11.2027 | 1.5273 | 0 | 0.374677 |
| 394 | 10.9905 | 1.4984 | 0 | 0.367576 |
| 395 | 10.7824 | 1.4700 | 0 | 0.360610 |
| 396 | 10.5782 | 1.4422 | 0 | 0.353775 |
| 397 | 10.3779 | 1.4148 | 0 | 0.347070 |
| 398 | 10.1813 | 1.3880 | 0 | 0.340492 |
| 399 | 9.9885 | 1.3618 | 0 | 0.334039 |
| 400 | 9.7994 | 1.3360 | 0 | 0.327708 |
| 401 | 9.6138 | 1.3107 | 0 | 0.321496 |
| 402 | 9.4317 | 1.2859 | 0 | 0.315402 |
| 403 | 9.2531 | 1.2615 | 0 | 0.309424 |
| 404 | 9.0779 | 1.2376 | 0 | 0.303559 |
| 405 | 8.9060 | 1.2142 | 0 | 0.297805 |
| 406 | 8.7373 | 1.1912 | 0 | 0.292160 |
| 407 | 8.5718 | 1.1686 | 0 | 0.286622 |
| 408 | 8.4095 | 1.1465 | 0 | 0.281189 |
| 409 | 8.2502 | 1.1248 | 0 | 0.275858 |
| 410 | 8.0940 | 1.1035 | 0 | 0.270629 |
| 411 | 7.9407 | 1.0826 | 0 | 0.265498 |
| 412 | 7.7903 | 1.0621 | 0 | 0.260465 |
| 413 | 7.6428 | 1.0420 | 0 | 0.255527 |
| 414 | 7.4981 | 1.0222 | 0 | 0.250683 |
| 415 | 7.3561 | 1.0029 | 0 | 0.245930 |
| 416 | 7.2168 | 0.9839 | 0 | 0.241267 |
| 417 | 7.0801 | 0.9652 | 0 | 0.236693 |
| 418 | 6.9460 | 0.9470 | 0 | 0.232205 |
| 419 | 6.8145 | 0.9290 | 0 | 0.227803 |
| 420 | 6.6854 | 0.9114 | 0 | 0.223483 |
| 421 | 6.5588 | 0.8942 | 0 | 0.219246 |
| 422 | 6.4346 | 0.8772 | 0 | 0.215088 |
| 423 | 6.3128 | 0.8606 | 0 | 0.211010 |
| 424 | 6.1932 | 0.8443 | 0 | 0.207008 |
| 425 | 6.0759 | 0.8283 | 0 | 0.203083 |
| 426 | 5.9609 | 0.8127 | 0 | 0.199232 |
| 427 | 5.8480 | 0.7973 | 0 | 0.195453 |
| 428 | 5.7372 | 0.7822 | 0 | 0.191747 |
| 429 | 5.6286 | 0.7674 | 0 | 0.188110 |
| 430 | 5.5220 | 0.7528 | 0 | 0.184542 |
| 431 | 5.4174 | 0.7386 | 0 | 0.181042 |
| 432 | 5.3148 | 0.7246 | 0 | 0.177608 |
| 433 | 5.2142 | 0.7109 | 0 | 0.174240 |
| 434 | 5.1154 | 0.6974 | 0 | 0.170935 |
| 435 | 5.0186 | 0.6842 | 0 | 0.167692 |
| 436 | 4.9235 | 0.6712 | 0 | 0.164511 |
| 437 | 4.8303 | 0.6585 | 0 | 0.161390 |
| 438 | 4.7388 | 0.6461 | 0 | 0.158329 |
| 439 | 4.6491 | 0.6338 | 0 | 0.155325 |
| 440 | 4.5610 | 0.6218 | 0 | 0.152378 |
| 441 | 4.4746 | 0.6100 | 0 | 0.149487 |
| 442 | 4.3899 | 0.5985 | 0 | 0.146651 |
| 443 | 4.3068 | 0.5872 | 0 | 0.143868 |
| 444 | 4.2252 | 0.5760 | 0 | 0.141138 |
| 445 | 4.1452 | 0.5651 | 0 | 0.138460 |
| 446 | 4.0667 | 0.5544 | 0 | 0.135833 |
| 447 | 3.9897 | 0.5439 | 0 | 0.133255 |
| 448 | 3.9141 | 0.5336 | 0 | 0.130726 |
| 449 | 3.8400 | 0.5235 | 0 | 0.128245 |
| 450 | 3.7673 | 0.5136 | 0 | 0.125811 |
| 451 | 3.6959 | 0.5039 | 0 | 0.123424 |
| 452 | 3.6259 | 0.4943 | 0 | 0.121081 |
| 453 | 3.5573 | 0.4850 | 0 | 0.118783 |
| 454 | 3.4899 | 0.4758 | 0 | 0.166528 |
| 455 | 3.4238 | 0.4668 | 0 | 0.114316 |
| 456 | 3.3590 | 0.4579 | 0 | 0.112145 |
| 457 | 3.2954 | 0.4493 | 0 | 0.110016 |
| 458 | 3.2330 | 0.4408 | 0 | 0.107928 |
| 459 | 3.1717 | 0.4324 | 0 | 0.105878 |
| 460 | 3.1117 | 0.4242 | 0 | 0.103868 |
| 461 | 3.0527 | 0.4162 | 0 | 0.101896 |
| 462 | 2.9949 | 0.4083 | 0 | 0.099961 |
| 463 | 2.9382 | 0.4006 | 0 | 0.098062 |
| 464 | 2.8826 | 0.3930 | 0 | 0.096200 |
| 465 | 2.8280 | 0.3855 | 0 | 0.094373 |
| 466 | 2.7744 | 0.3782 | 0 | 0.092580 |
| 467 | 2.7219 | 0.3711 | 0 | 0.090822 |
| 468 | 2.6703 | 0.3641 | 0 | 0.089096 |
| 469 | 2.6198 | 0.3572 | 0 | 0.087404 |
| 470 | 2.5702 | 0.3504 | 0 | 0.085743 |
| 471 | 2.5215 | 0.3438 | 0 | 0.084114 |
| 472 | 2.4737 | 0.3373 | 0 | 0.082516 |
| 473 | 2.4269 | 0.3309 | 0 | 0.080948 |
| 474 | 2.3809 | 0.3246 | 0 | 0.079410 |
| 475 | 2.3358 | 0.3185 | 0 | 0.077901 |
| 476 | 2.2916 | 0.3124 | 0 | 0.076420 |
| 477 | 2.2482 | 0.3065 | 0 | 0.074967 |
| 478 | 2.2056 | 0.3007 | 0 | 0.073542 |
| 479 | 2.1639 | 0.2950 | 0 | 0.072144 |
| 480 | 2.1229 | 0.2894 | 0 | 0.070773 |
| 481 | 2.0827 | 0.2839 | 0 | 0.069427 |
| 482 | 2.0432 | 0.2786 | 0 | 0.068107 |
| 483 | 2.0045 | 0.2733 | 0 | 0.066812 |
| 484 | 1.9666 | 0.2681 | 0 | 0.065541 |
| 485 | 1.9293 | 0.2630 | 0 | 0.064295 |
| 486 | 1.8928 | 0.2581 | 0 | 0.063072 |
| 487 | 1.8570 | 0.2532 | 0 | 0.061872 |
| 488 | 1.8218 | 0.2484 | 0 | 0.060695 |
| 489 | 1.7873 | 0.2437 | 0 | 0.059540 |
| 490 | 1.7534 | 0.2391 | 0 | 0.058408 |
| 491 | 1.7202 | 0.2345 | 0 | 0.057296 |
| 492 | 1.6877 | 0.2301 | 0 | 0.056206 |
| 493 | 1.6557 | 0.2257 | 0 | 0.055136 |
| 494 | 1.6243 | 0.2215 | 0 | 0.054087 |
| 495 | 1.5936 | 0.2173 | 0 | 0.053057 |
| 496 | 1.5634 | 0.2131 | 0 | 0.052047 |
| 497 | 1.5338 | 0.2091 | 0 | 0.051056 |
| 498 | 1.5047 | 0.2051 | 0 | 0.050084 |
| 499 | 1.4763 | 0.2013 | 0 | 0.049130 |
| 500 | 1.4483 | 0.1975 | 0 | 0.048194 |
| 501 | 1.4209 | 0.1937 | 0 | 0.047276 |
| 502 | 1.3940 | 0.1900 | 0 | 0.046376 |
| 503 | 1.3676 | 0.1864 | 0 | 0.045492 |
| 504 | 1.3417 | 0.1829 | 0 | 0.044625 |
| 505 | 1.3163 | 0.1794 | 0 | 0.043775 |
| 506 | 1.2913 | 0.1761 | 0 | 0.042940 |
| 507 | 1.2669 | 0.1727 | 0 | 0.042122 |
| 508 | 1.2429 | 0.1694 | 0 | 0.041319 |
| 509 | 1.2193 | 0.1662 | 0 | 0.040531 |
| 510 | 1.1963 | 0.1631 | 0 | 0.039758 |
| 511 | 1.1736 | 0.1600 | 0 | 0.039000 |